# Manual Técnico — Invernadero Automatizado con Arduino

Fecha: 18/11/2025

Autor:guila Barrientos Erick, Apaza Aguirre Pool, Condori Mamani Victor, Garcia Huallpa Cristian

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este manual técnico documenta los aspectos internos del desarrollo del Sistema de Invernadero Automatizado con Arduino. El sistema se basa en una arquitectura Maestro-Esclavo para descentralizar la lógica de decisión (Maestro) de la ejecución de actuadores (Esclavo), permitiendo un control robusto de temperatura, humedad, riego e iluminación.

# 2. Arquitectura general

| Módulo | Responsabilidad Principal | Interfaz de E/S |
| --- | --- | --- |
| Arduino Maestro | Lógica de Decisión, Lectura de Sensores, Interfaz LCD. | Entradas Analógicas, Entradas Digitales (Interrupciones), Salida Serial. |
| Arduino Esclavo | Control de Actuadores (Potencia), Conversión de Comando. | Entrada Serial, Salidas Digitales (ON/OFF). |

# 3. Tecnologías y Componentes

| Componente | Módulo | Pines Involucrados | Tecnología / Librería |
| --- | --- | --- | --- |
| Lógica Principal | Maestro | - | Lenguaje C/C++ (Arduino) |
| Lógica de Actuación | Esclavo | - | Lenguaje C/C++ (Arduino) |
| Pantalla LCD | Maestro | D12, D11, D7, D6, D5, D4 | LiquidCrystal.h |
| Luces Suplementarias | Esclavo | D6 | Adafruit_NeoPixel.h |
| Motor Puerta | Esclavo | D10, D11 (Dirección), D5 (PWM) | Driver L298N (Implícito) |
| Ventilador/Aspersor | Esclavo | D9, D3 | Control PWM (Velocidad/Intensidad) |
| Sensor de Temperatura | Maestro | A0 | Conversión lineal Análoga |
| Comunicación | Ambos | Serial TX/RX | 9600 baudios |

# 4. Estructura del Proyecto

## 4.1 Módulo Maestro

| Dispositivo (Entrada/Salida) | Pin | Descripción Funcional |
| --- | --- | --- |
| Sensor Temp. | A0 | Lectura y conversión de temperatura (°C). |
| Sensor Humedad Amb. | A1 | Lectura de humedad relativa del aire (%). |
| Sensor Humedad Suelo | A2 | Lectura de humedad del sustrato (%). |
| Sensor Iluminación (LDR) | A3 | Determina si la luz es ALTA (≥ 100) o BAJA (< 100). |
| Sensor Movimiento (PIR) | D8 | Detecta presencia. Envía comando 'c' y detiene riego ('j'). |
| Switch ON/OFF | D13 | Controla el flujo principal (loop). |
| Botón Abrir | D2 (ISR) | Interrupción para enviar comando 'e'. |
| Botón Cerrar | D3 (ISR) | Interrupción para enviar comando 'f'. |

## 4.2  Módulo Esclavo

| Dispositivo (Actuador) | Pin | Comando Serial | Tipo de Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspersor / Bomba | D3 | 'i' (ON, PWM 255), 'j' (OFF, PWM 0) | Salida PWM |
| Calefactor | D4 | 'k' (ON, HIGH), 'l' (OFF, LOW) | Salida Digital |
| Habilitación Motor | D5 | 'e', 'f' (PWM 255, 400ms) | Salida PWM |
| Luces LED (NeoPixel) | D6 | 'a' (ON, Azul), 'b' (OFF, Negro) | Librería D800kHz |
| Luces Generales/Alarma | D7 | 'c' (ON, HIGH), 'd' (OFF, LOW) | Salida Digital |
| Ventilador | D9 | 'g' (ON, PWM 255), 'h' (OFF, PWM 0) | Salida PWM |
| Dirección Motor | D10, D11 | 'e' (Abrir), 'f' (Cerrar) | Salida Digital |

# 5. Descripción de Componentes

### 5.1 Módulo Maestro

- Función Principal: Algoritmo de decisión basado en umbrales de histéresis.

- Sensores Analógicos:

  - Temperatura (A0): Utiliza la fórmula de conversión: (5.0 / 1024 * analogRead(PinTemp)) * 100 - 50 para obtener el valor en °C.

  - LDR (A3): Valor analógico usado para clasificar la luz como BAJA (< 100) o ALTA (≥ 100).

- Lógica de Umbrales:

  - Calefactor ON si Temp < 10°C; Calefactor OFF si Temp ≥ 25°C.

  - Aspersor ON si HumSuelo < 50%; Aspersor OFF si HumSuelo ≥ 70%.

### 5.2 Módulo Esclavo

- Función Principal: Interpretación del comando Serial y ejecución del control de potencia.

- Control PWM: Los actuadores D3 (Aspersor), D9 (Ventilador) y D5 (Enable Motor) son controlados con analogWrite(Pin, 255) para máxima potencia, permitiendo un control de velocidad/intensidad si se requieren valores intermedios.

- Control del Motor DC (Puerta): La secuencia de apertura/cierre está temporizada con un delayMicroseconds dentro de un bucle for (duración total: ~400ms). No se utilizan sensores de fin de carrera.

### 5.3 Protocolo de Comunicación

- Estructura del Dato: char VarEntrada = Serial.read();

- Manejo de Órdenes: Se usa la estructura if (Serial.available() > 0) para verificar datos y el switch (VarEntrada) para el ruteo de la acción, garantizando una baja latencia en la ejecución de comandos.

- Prioridad: El comando 'j' (Apagar Aspersor) tiene múltiples orígenes (Humedad Ambiente normal, Humedad Suelo normal, o Detección de Movimiento PIR), demostrando que la lógica del Maestro gestiona las prioridades de apagado.

| Comando | Acción en el Actuador (Esclavo) | Origen de la Orden (Maestro) |
| --- | --- | --- |
| 'a' | Enciende Luces LED NeoPixel (Azul) | Lógica de Iluminación BAJA |
| 'b' | Apaga Luces LED NeoPixel | Lógica de Iluminación ALTA / PararTodo() |
| 'c' | Enciende Luces Generales/Alarma | Detección de Movimiento (PIR) |
| 'd' | Apaga Luces Generales/Alarma | Fin de Detección de Movimiento / PararTodo() |
| 'e' | Mueve Motor para Abrir Puerta | Interrupción D2 (Botón Abrir) |
| 'f' | Mueve Motor para Cerrar Puerta | Interrupción D3 (Botón Cerrar) |
| 'g' | Enciende Ventilador (PWM 255) | Lógica de Temperatura ALTA |
| 'h' | Apaga Ventilador (PWM 0) | Lógica de Temperatura NORMAL / PararTodo() |
| 'i' | Enciende Aspersor (PWM 255) | Lógica Humedad Suelo/Ambiente BAJA |
| 'j' | Apaga Aspersor (PWM 0) | Lógica de Humedad NORMAL / Detección PIR / PararTodo() |
| 'k' | Enciende Calefactor (HIGH) | Lógica de Temperatura BAJA / Humedad Ambiente ALTA |
| 'l' | Apaga Calefactor (LOW) | Lógica de Temperatura NORMAL / PararTodo() |

# 6. Instalación y Ejecución

## 6.1 Requisitos de hardware

- 2 x Placas Arduino (Uno o compatibles).

- Cableado Serial (TX Maestro a RX Esclavo, y viceversa, más GND).

- Fuente de poder separada para el Módulo Esclavo (etapa de potencia de actuadores).

## 6.2 Proceso de Instalación

- Cableado: Conectar los sensores al Maestro y los actuadores a sus respectivos pines en el Esclavo (incluyendo el Driver L298N para el Motor DC).

- Carga de Código: Cargar el código "Maestro" en la placa de Lógica Central y el código "Esclavo" en la placa de Ejecución de Actuadores.

- Conexión Serial: Conectar los pines TX/RX entre ambas placas y asegurarse de que el Serial.begin(9600) esté activo en ambos setup().

- Verificación: Monitorear el puerto Serial del Maestro durante la operación para confirmar que los comandos ('a' a 'l') se están enviando correctamente en función de las lecturas de los sensores.

# 7. Seguridad

En el contexto de un sistema de hardware embebido, la seguridad se centra en la protección operacional del sistema y la prevención de riesgos físicos o eléctricos.

- Prioridad de Seguridad PIR: La lógica de detección de movimiento (PIR) es crítica. El Arduino Maestro está programado para enviar el comando 'j' (Apagar Aspersor) de forma incondicional al detectar una señal alta del sensor PIR, interrumpiendo cualquier ciclo de riego activo para priorizar la seguridad del operario en el interior.

- Parada de Emergencia Centralizada: El procedimiento de apagado (PararTodo()), activado por el Switch D13, garantiza que se envíen comandos de baja potencia a todos los actuadores del Esclavo ('b', 'd', 'h', 'j', 'l') antes de que la lógica principal se detenga, previniendo estados de funcionamiento indefinidos.

- Aislamiento de Potencia: Se implementa una separación física y eléctrica (fusión de módulos) entre el Arduino Maestro (lógica) y el Arduino Esclavo (actuadores de potencia) para proteger los microcontroladores de los picos de tensión generados por los motores y relés.

- Control Motor por Tiempo: El motor de la puerta se controla mediante un temporizador fijo (aproximadamente 400 ms) en lugar de sensores de fin de carrera. Esta es una limitación que simplifica el hardware, pero requiere una calibración precisa del tiempo para evitar dañar el motor.

# 8. Buenas Prácticas

El desarrollo del proyecto se adhirió a buenas prácticas de ingeniería de software y hardware para la plataforma Arduino.

- Separación de Responsabilidades: La arquitectura es estrictamente modular: el Maestro es responsable de la adquisición de datos, la toma de decisiones y la presentación (LCD), mientras que el Esclavo se encarga únicamente de la ejecución de comandos Serial en los pines de potencia.

- Código Modularizado por Pines: Todos los pines de conexión están definidos como constantes (const int) al inicio de cada sketch (ej., const int PinLed = 6;, const int PinLuz = 7;). Esto permite reasignar fácilmente el cableado del hardware sin necesidad de modificar la lógica central del programa.

- Protocolo de Comunicación Limpio: Se utiliza un protocolo Serial de un solo carácter (un byte, 'a' a 'l'), lo que garantiza una comunicación de baja latencia y alta fiabilidad para la ejecución de comandos mediante la estructura switch-case en el Esclavo.

- Lógica Centralizada: Todos los umbrales de control (ej., temperatura < 10°C, humedad suelo < 50%) se encuentran agrupados en la función de lectura y decisión del Arduino Maestro, facilitando la auditoría y modificación de la lógica de control.

# 9. Futuras Mejoras

El siguiente conjunto de mejoras está basado en las historias de usuario pendientes (Sprint Backlog) y optimizará la funcionalidad y el mantenimiento del sistema.

- Persistencia de Datos: Se requiere la implementación de un módulo de memoria no volátil (como una tarjeta SD o EEPROM) para registrar el historial de las lecturas de los sensores, permitiendo el análisis de tendencias y el seguimiento del rendimiento de los cultivos.

- Rutina de Calibración: Desarrollar una rutina en el software del Maestro que permita al usuario ajustar los coeficientes de calibración de los sensores (temperatura, humedad, etc.) de manera dinámica, sin la necesidad de modificar y recargar el código fuente.

- Control Motor con Fin de Carrera: Reemplazar el control temporizado de la puerta por sensores físicos de límite. Esto garantizará que el motor se detenga exactamente al alcanzar el límite de apertura o cierre, mejorando la seguridad y la durabilidad del actuador.

- Alertas de Desviación de Sensores: Programar la lógica en el Maestro para que detecte si un sensor está entregando valores fuera de un rango físico aceptable (un valor estático durante mucho tiempo o una lectura imposible), indicando una posible falla de hardware.

# 10. Contacto

Para soporte técnico, consultas sobre el hardware, o propuestas de colaboración en futuras mejoras del proyecto, puede escribir al correo de soporte técnico: 47282479@continental.edu.pe