// Inclusión de las bibliotecas necesarias

#include <LiquidCrystal.h>

#include <DHT.h>

#include <DHT_U.h>

// Definición de variables globales

int Tiempo = 3000;    // Tiempo de retardo entre lecturas y actualizaciones en milisegundos

int rs = 12;          // Pin RS del LCD

int e = 11;           // Pin E del LCD

int d4 = 5;           // Pin D4 del LCD

int d5 = 4;           // Pin D5 del LCD

int d6 = 3;           // Pin D6 del LCD

int d7 = 2;           // Pin D7 del LCD

const int BombaAgua = 13;   // Pin de la bomba de agua

const int humTierra = A0;   // Pin del sensor de humedad de tierra

const int luces = 6;        // Pin de las luces

int ventilador = 10;        // Pin del ventilador

int Humendad;               // Variable para almacenar la humedad

float tempC;                // Variable para almacenar la temperatura en grados Celsius

// Creación del objeto LiquidCrystal para manejar el LCD

LiquidCrystal lcd(rs, e, d4, d5, d6, d7);

#define SensorTipo DHT11    // Definición del tipo de sensor DHT

int SensorTemp = 8;         // Pin al que está conectado el sensor DHT

DHT MedirTempHum(SensorTemp, SensorTipo);  // Creación del objeto DHT

// Configuración inicial del Arduino

void setup() {

// Inicialización del LCD con dimensiones 16x2

lcd.begin(16, 2);

// Inicialización de la comunicación serial a 9600 bps

Serial.begin(9600);

// Inicialización del objeto DHT

MedirTempHum.begin();

// Configuración de los pines como entrada o salida según sea necesario

pinMode(humTierra, INPUT);

pinMode(BombaAgua, OUTPUT);

pinMode(luces, OUTPUT);

pinMode(ventilador, OUTPUT);

}

// Bucle principal del programa

void loop() {

// Lecturas de humedad y temperatura del sensor DHT

Humendad = MedirTempHum.readHumidity();

tempC = MedirTempHum.readTemperature();

// Lectura del sensor de humedad de tierra

int ValorSensor = analogRead(humTierra);

// Actualización del LCD con la humedad relativa

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("HUMEDAD REL ");

lcd.setCursor(12, 0);

lcd.print(Humendad);

lcd.setCursor(14, 0);

lcd.print("%");

// Actualización del LCD con la humedad del suelo

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("HUMEDAD T");

lcd.setCursor(12, 1);

lcd.print(ValorSensor);

delay(Tiempo);

lcd.clear();

// Actualización del LCD con la temperatura

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("TEMPERATURA");

lcd.setCursor(3, 1);

lcd.print(tempC);

lcd.print(" *C");

delay(Tiempo);

lcd.clear();

// Control de la bomba de agua en función de la humedad del suelo

if (ValorSensor > 900) {

digitalWrite(BombaAgua, HIGH);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("BOMBA ON-");

} else {

digitalWrite(BombaAgua, LOW);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("-BOMBA OFF");

}

// Control de las luces en función de la temperatura

if (tempC < 20) {

digitalWrite(luces, HIGH);

lcd.setCursor(10, 0);

lcd.print("LUZ ON");

} else {

digitalWrite(luces, LOW);

lcd.setCursor(10, 0);

lcd.print("LUZ OFF");

}

// Control del ventilador en función de la temperatura

if (tempC > 30) {

digitalWrite(ventilador, LOW);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("VENTILADOR ON");

} else {

digitalWrite(ventilador, HIGH);

lcd.setCursor(1, 1);

lcd.print("VENTILADOR OFF");

}

// Retardo antes de la próxima iteración del bucle

delay(Tiempo);

}