Manual del Administrador – Técnico del Sistema: Invernadero Automatizado (versión 1.1)

Fecha 28/11/2025

Autores: Águila Barrientos Erick, Apaza Aguirre Pool, Condori Mamani Victor, Garcia Huallpa Cristian

Introducción

El presente documento está dirigido estrictamente al Administrador - Técnico del sistema. Este perfil combina responsabilidades de gestión lógica con conocimientos de hardware, diferenciándose de los otros roles del invernadero:

- Diferencia con el Usuario Final: Mientras el usuario opera el sistema en el día a día, el Administrador - Técnico es el responsable de la lógica interna que gobierna dicha operación.

- Diferencia con Mantenimiento Básico: A diferencia del personal de mantenimiento (que repara daños físicos), el Administrador - Técnico es el único autorizado para intervenir en el código fuente, gestionar actualizaciones de firmware, modificar umbrales críticos y realizar calibraciones de sensores vía software.

Gestión de la Configuración del Sistema

El backend de nuestro sistema se encuentra en el código fuente que se cargo en los microcontroladores y el administrador del Sistema es el único para que pueda realizar las modificaciones en los umbrales de operación.

Modificaciones de Umbrales de Control

Los valores que activan los actuadores como de temperatura, humedad, luz, se encuentran en el código del Arduino Maestro. Y para que podamos ajustar o cambiar el comportamiento del Invernadero, el administrador debería editar dichos parámetros.

Ubicación: Dentro de la función “leyendosensores” dentro del código del Arduino Maestro

Variables Críticas:

- Calefactor: Se activa cuando la Temperatura es menos a 10 grados centígrados y se apaga cuando la temperatura es mayor o igual a 25 grados centígrados.

- Aspersor: Se activa cuando la Humedad del suelo es menos al 50 por ciento y se apaga cuando la humedad del suelo es mayor o igual al 70 por ciento.

- Ventilador: Se activa cuando la Temperatura es mayor a 30 grados centígrados.

- Iluminación: Se activa cuando el LDR tiene una lectura menor a 100.

Procedimiento de Cambio

- Abrir el archivo fuente (.ino) en Arduino IDE.

- Buscar la línea lógica (Ejemplo: HumSuelo < 50%).

- Cambiar o ajustar el valor numérico por el nuevo valor deseado.

- Recompilar y cargar nuevamente el código al Arduino Maestro.

Gestión de Actualizaciones y Despliegue

Herramientas de Administración

El administrador tiene que contar con lo siguiente:

- Arduino IDE: Para poder gestionar el código fuente

- Librerías Necesarias: Debe asegurar que las librerías para los componentes como de temperatura, pantalla o luces, estén completamente instaladas y actualizadas en el IDE antes de realizar alguna modificación.

Proceso de Actualización de Firmware

Necesario cada vez que los parámetros se cambian o modifican para mejorar la lógica.

- Conectar el Arduino Vía USB a la PC

- Seleccionar el puerto COM para que haya una correcta comunicación

- Verificar la compilación del código

- Hacer Upload o cargar el código

- Verificar que sistema inicie correctamente en el Monitor Serial

Protocolos de Seguridad y Emergencia

El administrador debe tener el conocimiento necesario y conocer perfectamente cada uno de los mecanismos de seguridad lógica para poder auditar el funcionamiento del sistema.

Auditoría de la lógica de Seguridad

Para poder hacer un cambio en las prioridades de seguridad, primero se tiene que hacer un análisis de riesgos exhaustivo.

- Prioridad PIR: Está línea de código es muy importante ya que detecta movimiento mediante el sensor PIR y envía el comando necesario para apagar el aspersor, caso contrario el aspersor podría mojar los equipos eléctricos dentro del invernadero.

- Parada de Emergencia: El administrador debe verificar que la función para apagar todo envié la secuencia de apagado al Arduino Esclavo.

Copia de Seguridad

Dado que no existe una base de datos centralizada, el responsable para que pueda gestionar las copias de seguridad es el responsable de Control de Versiones.

- Respaldo Manual: Se tiene que sacar copias de seguridad antes de cualquier cambio en especial de los archivos .ino y guardarlos en un repositorio seguro en la nube.

- Documentación de Cambios: Es necesario llevar un documento para registrar cualquier cambio por más mínimo que sea y además tiene que tener: Fecha, Cambio realizado, quien hizo el cambio y por último el motivo o descripción.

Diagnostico Avanzado y Resolución de Problemas

Cuando un mantenimiento básico o semanal no resuelve la falla es necesario la intervención del ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.

Monitoreo de Comunicación Serial

Para poder detectar los fallos de comunicación entre Arduino Maestro y esclavo:

- Conectar el Arduino Maestro a la PC y abrir el Monitor Serial.

- Observar y verificar si se generan caracteres de comando cuando los sensores cambian de valor.

- Si el Arduino Maestro envía los comandos, pero el Arduino Esclavo no reacciona o no actúa, el problema reside en el Arduino Esclavo.

Calibración de Sensores

Si existe desviaciones constantes en las lecturas como, por ejemplo: El sensor de temperatura registra 2 o 3 grados más que un termómetro real. El administrador puede agregar un factor de corrección mediante código para no cambiar el sensor, pero si este sensor desvaría mucho lo mejor es reemplazarlo.

Información de Contacto y Soporte Técnico

Soporte General: 74067152@continental.edu.pe